# Tổ chức và cấu trúc máy tính 2

# Báo cáo thực hành Lab 3

| Họ và tên | Nguyễn Gia Bảo |
| --- | --- |
| MSSV | 22520109 |
| Lớp | IT012.O13.1 |
| Giảng viên | Trần Đại Dương |

# Bài 2.1: Mô phỏng việc thực thi và giải thích chức năng của các lệnh cơ bản

| Lệnh | Mô phỏng | Giải thích |
| --- | --- | --- |
| add | add $s1, $s2, $s3 | Tính tổng hai giá trị lưu ở thanh ghi $s2, $s3 và lưu vào thanh ghi $s1 |
| addi | addi $s1, $s2, 4 | Cộng giá trị lưu trong thanh ghi $s2 với 1 giá trị hằng số (số 4) và lưu vào thanh ghi $s1 |
| addu | addu $s1, $s2, $s3 | Tính tổng hai giá trị lưu ở thanh ghi $s2, $s3 và lưu vào thanh ghi $s1, giá trị sẽ được xem như số không dấu nếu bộ nhớ bị tràn |
| addiu | addiu $s1, $s2, 4 | Cộng giá trị lưu ở thanh ghi $s2 với 1 giá trị hằng số (số 4) và lưu vào thanh ghi $s1, giá trị kết quả sẽ được xem như số không dấu nếu bộ nhớ bị tràn |
| sub | sub $s1, $s2, $s3 | Lấy giá trị lưu trong thanh ghi $s2 trừ cho giá trị lưu trong thanh ghi $s3 và lưu kết quả vào thanh ghi $s1 |
| subu | subu $s1, $s2, $s3 | Lấy giá trị lưu trong thanh ghi $s2 trừ cho giá trị lưu trong thanh ghi $s3 và lưu kết quả vào thanh ghi $s1, kết quả sẽ được xem như số không dấu nếu bộ nhớ bị tràn |
| and | and $s1, $s2, $s3 | Thực hiện phép AND bit-by-bit giữa 2 giá trị lưu trong thanh ghi $s2, $s3 và lưu kết quả vào thanh ghi $s1 |
| andi | andi $s1, $s2, 1 | Thực hiện phép AND bit-by-bit giữa giá trị lưu trong thanh ghi $s2 với 1 giá trị hằng số (1) và lưu kết quả vào thanh ghi $s1 |
| or | and $s1, $s2, $s3 hoặc and $s1, $s2, 1 | Thực hiện phép OR giữa giá trị lưu trong $s2 với giá trị lưu trong $s3, hoặc với một giá trị hằng số (1) và lưu kết quả vào thanh ghi $s1 |
| nor | nor $s1, $s2, $s3 | Thực hiện phép NOR giữa giá trị lưu trong $s2 với giá trị lưu trong $s3 và lưu vào $s1 |
| lw | lw $s1, 0($s2) | Tải dữ liệu (word) từ địa chỉ $s2 + 0 trong bộ nhớ vào thanh ghi $s1 |
| sw | sw $s1, 0($s2) | Lưu dữ liệu (word) từ thanh ghi $s1 vào địa chỉ $s2 + 0 trong bộ nhớ |
| slt | slt $s0, $s1, $s2 | Lưu giá trị 1 vào thanh ghi $s0 nếu giá trị trong thanh ghi $s1 nhỏ hơn giá trị lưu trong thanh ghi $s2, ngược lại lưu giá trị 0 |
| slti | slti $s0, $s1, 10 | Lưu giá trị 1 vào thanh ghi $s0 nếu giá trị trong thanh ghi $s1 nhỏ hơn một hằng số (10) , ngược lại lưu giá trị 0 |
| sltu | sltu $s0, $s1, $s2 | Lưu giá trị 1 vào thanh ghi $s0 nếu giá trị trong thanh ghi $s1 nhỏ hơn giá trị lưu trong thanh ghi $s2, ngược lại lưu giá trị 0. Các giá trị trong $s1 và $s2 được coi là số không dấu |
| sltiu | sltiu $s0, $s1, 10 | Lưu giá trị 1 vào thanh ghi $s0 nếu giá trị trong thanh ghi $s1 nhỏ hơn một hằng số (10) , ngược lại lưu giá trị 0. Giá trị trong thanh ghi $s1 được coi là số không dấu |
| syscall | syscall | Làm theo sự thực thi của chương trình và chuyển quyền điều khiển cho hệ điều hành (được giả lập bởi MARS). Sau đó, hệ điều hành sẽ xem giá trị thanh ghi $v0 để xác định xem chương trình muốn nó làm việc gì. |

# Bài 2.2/ Mô phỏng các chương trình bên dưới và có biết ý nghĩa của chương trình

| Code | Giải thích |
| --- | --- |
| .data var1: .word 23 .text __start: lw $t0, var1 li $t1, 5 sw $t1, var1 | Khai báo vùng nhớ .data Khai báo biến kiểu word var1 = 23 Khai báo vùng nhớ .text t0 lưu giá trị var1, t0 = var1 = 23 đặt giá trị biến t1 = 5 lưu giá trị var1 tại t1 |
| .data array1: .space 12 .text ___start: la $t0, array1 li $t1, 5 sw $t1, ($t0) li $t1, 13 sw $t1, 4($t0) li $t1, -7 sw $t1, 8($t0) | Khai báo vùng nhớ data khai báo 1 vùng nhớ chiếm 12 bytes khai báo vùng nhớ text t0 = địa chỉ array1 đặt t1 = 5 array1[0] = t1 t1 = 13 array[1] = t1 t1 = -7 array1[2] = t1 |
| li $v0, 5 syscall | v0 = 5 gọi hệ điều hành để thực hiện thao tác với nhãn v0 = 5, nhập vào 1 số nguyên từ bàn phím |
| .data string1: .asciiz “Print this.\n” .text main: li $v0, 4 la $a0, string1 syscall | Khai báo vùng nhớ .data Khai báo 1 chuỗi với nhãn là “string1” và kiểu asciiz và nội dung là phần trong ngoặc kép v0 = 4 (chức năng là in ra chuỗi có địa chỉ được lưu trong a0) đặt a0 = địa chỉ của string1 gọi hệ điều hành để thực hiện chức năng ứng với mã của v0 |

# Bài 3.1/ Nhập vào một chuỗi, xuất ra cửa sổ I/O của MARS theo từng yêu cầu sau:

## Khai báo và xuất ra cửa sổ I/O 2 chuỗi có giá trị như sau:

- Chuỗi 1: Chao ban! Ban la sinh vien nam thu may?

- Chuỗi 2: Hihi, minh la sinh vien nam thu 1 ^-^

.data string1: .asciiz "Chao ban! Ban la sinh vien nam thu may?" string2: .asciiz "Hihi, minh la sinh vien nam thu nhat ^-^" .text main: # Cau A) in ra 2 chuoi da duoc khoi tao li $v0, 4 #đặt v0 = 4 -> mã cho thao tác in một chuỗi la $a0, string1 #in chuỗi thứ nhất syscall la $a0, string2 #in chuỗi thứ 2 syscall

## Biểu diễn nhị phân của 2 chuỗi trên dưới bộ nhớ là gì?

Do 2 chuỗi trên có kiểu là .asciiz nên sẽ được lưu dưới định dạng ASCII và kết thúc bằng kí tự NULL, ta cần dịch từng kí tự sang mã ASCII rồi dịch tiếp các số trong mã ASCII sang mã Binary, ta sẽ có:

- Chuỗi 1: 01000011 01101000 01100001 01101111 00100000 01100010 01100001 01101110 00100001 00100000 01000010 01100001 01101110 00100000 01101100 01100001 00100000 01110011 01101001 01101110 01101000 00100000 01110110 01101001 01100101 01101110 00100000 01101110 01100001 01101101 00100000 01110100 01101000 01110101 00100000 01101101 01100001 01111001 00111111

- Chuỗi 2: 01001000 01101001 01101000 01101001 00101100 00100000 01101101 01101001 01101110 01101000 00100000 01101100 01100001 00100000 01110011 01101001 01101110 01101000 00100000 01110110 01101001 01100101 01101110 00100000 01101110 01100001 01101101 00100000 01110100 01101000 01110101 00100000 00110001 00100000 01011110 00101101 01011110

## Xuất ra lại đúng chuỗi đã nhập

.data: input_msg: .asciiz “Nhap 1 chuoi: ” output_msg: .asciiz “Chuoi vua nhap la: ” i_string: .space 100 #cấp phát bộ nhớ để lưu chuỗi .text: main: # Cau C) Nhap 1 chuoi va in ra chuoi vua nhap li $v0, 4 la $a0, input_msg #In ra thông báo yêu cầu nhập 1 chuỗi syscall li $v0, 8 #Đặt v0 = 8 -> mã cho thao tác nhập chuỗi la $a0, i_string #Sử dụng địa chỉ của i_string để lưu chuỗi li $a1, 100 #Khai báo độ dài tối đa của chuỗi nhập vào syscall li $v0, 4 la $a0, output_msg #In ra thông báo chuỗi vừa nhập syscall la $a0, i_string syscall #In chuỗi vừa nhập

## Nhập vào 2 số nguyên sau đó xuất tổng của 2 số nguyên này

.data sum_in1: .asciiz "Enter number 1: " sum_in2: .asciiz "Enter number 2: " sum_out: .asciiz "Sum = " .text main: li $v0, 4 la $a0, sum_in1 #in ra thông báo nhập số nguyên thứ nhất syscall li $v0, 5 syscall #Nhập số nguyên thứ nhất, lưu vào $s0 move $s0, $v0 li $v0, 4 la $a0, sum_in2 #In ra thông báo nhập số nguyên thứ 2 syscall li $v0, 5 syscall #Nhập số nguyên thứ 2, lưu vào $s1 move $s1, $v0 add $s2, $s1, $s0 #Thực hiện phép cộng 2 số, lưu tổng vào $s2 li $v0, 4 la $a0, sum_out #In ra màn hình thông báo kết quả syscall li $v0, 1 la $a0, 0($s2) #In kết quả được lưu ở $s2 syscall