# IT012.O13.1

# Báo cáo Lab 4

| Họ tên | Nguyễn Gia Bảo |
| --- | --- |
| MSSV | 22520109 |
| Lớp | IT012.O13.1 |

# 2. Thực hành

Chuyển đoạn code trong bảng theo sau sang MIPS và sử dụng MARS để kiểm tra lại kết quả: (Với giá trị của i, j, f, g, h lần lượt chứa trong các thanh ghi $s0, $s1, $s2, $t0, $t1)

| li $s0, 0 li $s1, 1 li $t1, 10 li $t0, 20 main: bne $s0, $s1, subtract add $s2, $t0, $t1 j continue subtract: sub $s2, $t0, $t1 j continue continue: li $v0, 1 la $a0, ($s2) syscall | s0 = 0 s1 = 1 t1 = 10 t0 = 20 s0 == s1 ? subtract s2 = t0 + t1 hàm để tính hiệu tiếp tục chương trình in ra giá trị của s2 |
| --- | --- |

(Với giá trị của i, N, Sum lần lượt chứa trong các thanh ghi $s0, $s1, $s2)

| li $s1, 5 li $s0, 0 li $s2, 0 main: add $s2, $s2, $s0 # i++ beq $s0, $s1, Exit addi $s0, $s0, 1 j main Exit: li $v0, 1 la $a0, ($s2) syscall | s1 = N = 5 s0 = i = 0 s2 = Sum = 0 Sum += i i == N ? Exit i+=1 in giá trị Sum |
| --- | --- |

# 3.Bài tập

## a. Nhập vào một ký tự, xuất ra cửa sổ I/O của MARS theo từng yêu cầu sau:

✓ Ký tự liền trước và liền sau của ký tự nhập vào

Ví dụ:

Nhap ky tu (chỉ một ký tự): b

Ky tu truoc: a

Ky tu sau: c

✓ Ký tự nhập vào chỉ được phép là ba loại: số, chữ thường và chữ hoa. Nếu ký tự nhập vào

rơi vào một trong ba loại, xuất ra cửa sổ đó là loại nào; nếu ký tự nhập không rơi vào một trong

ba loại trên, xuất ra thông báo “invalid type”

| .data: error_msg: .asciiz "\ninvalid type" input: .asciiz "Enter a char: " output1: .asciiz "\nKy tu lien truoc: " output2: .asciiz "\nKy tu lien sau: " true: .asciiz "\nTRUE" false: .asciiz "\FALSE" number: .asciiz "\nDay la so nguyen" uppercase: .asciiz "\nDay la chu in hoa" lowercase: .asciiz "\nDay la chu viet thuong" .text: main: li $v0, 4 la $a0, input syscall li $v0, 12 syscall move $t0, $v0 addi $t1, $t0, -1 addi $t2, $t0, 1 print: li $v0, 4 la $a0, output1 syscall li $v0, 11 la $a0, ($t1) syscall li $v0, 4 la $a0, output2 syscall li $v0, 11 la $a0, ($t2) syscall classify: blt $t0, 48, error blt $t0, 58, Number blt $t0, 65, error blt $t0, 91, Uppercase blt $t0, 97, error blt $t0, 123, Lowercase error: li $v0, 4 la $a0, error_msg syscall j Exit Number: li $v0, 4 la $a0, number syscall j Exit Uppercase: li $v0, 4 la $a0, uppercase syscall j Exit Lowercase: li $v0, 4 la $a0, lowercase syscall j Exit Exit: | Khai báo các string cần thiết #in string "Enter a char:" #nhap ky tu #in gia tri lien ke truoc #in gia tri lien ke sau trường hợp invalid trường hợp kí tự là số trường hợp ký tự là chữ viết hoa trường hợp kí tự là chữ viết thường |
| --- | --- |

## b. Nhập từ bàn phím 2 số nguyên, in ra cửa sổ I/O của MARS theo từng yêu cầu sau:

✓ Số lớn hơn

✓ Tổng, hiệu, tích và thương của hai số

| .data: tong: .asciiz "\nTong = " hieu: .asciiz "\nHieu = " tich: .asciiz "\nTich = " thuong: .asciiz "\nThuong = " greater: .asciiz "\nSo lon hon la: " input1: .asciiz "Nhap so thu nhat: " input2: .asciiz "Nhap so thu hai : " .text: main: li $v0, 4 la $a0, input1 syscall li $v0, 5 syscall move $t1, $v0 li $v0, 4 la $a0, input2 syscall li $v0, 5 syscall move $t2, $v0 blt $t1, $t2, T2 li $v0, 4 la $a0, greater syscall li $v0, 1 la $a0, ($t1) syscall j Compute T2: li $v0, 4 la $a0, greater syscall li $v0, 1 la $a0, ($t2) syscall j Compute Compute: add $s0, $t1, $t2 sub $s1, $t1, $t2 mul $s2, $t1, $t2 div $s3, $t1, $t2 li $v0, 4 la $a0, tong syscall li $v0, 1 la $a0, ($s0) syscall li $v0, 4 la $a0, hieu syscall li $v0, 1 la $a0, ($s1) syscall li $v0, 4 la $a0, tich syscall li $v0, 1 la $a0, ($s2) syscall li $v0, 4 la $a0, thuong syscall li $v0, 1 la $a0, ($s3) syscall Exit: | Khai báo các string cần thiết #nhap so thu nhat #nhap so thu hai #so sanh 2 so #s0 = tong #s1 = hieu #s2 = tich #s3 = thuong #in tong #in hieu #in tich #in thuong |
| --- | --- |